Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Программирование сетевых приложений

Студент: Лопатнюк П.В.

ФИТ 3 курс 1 группа

Преподаватель: Некрасова А.П.

Минск 2024

Лабораторная работа №1. Сетевые  утилиты

Задание 1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание  2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста , IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера.

Символическое имя  хоста: DESKTOP-1EOPQAT

IP-адрес: 192.168.56.1(Основной)

Маска подсети: 255.255.255.0

MAC-адрес адаптерa: 80-30-49-51-A2-D2

Задание 4. Определите,  к  какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

Класс С. Число хостов: 254  (маска 255.255.255.0 = 8 бит , 2^8 – 2 = 254)

Диапазон адресов: 192.168.56.1 - 192.168.56.254 (192.168.56.0 – сетевой, 192.168.56.255 - широковещательный)

Код производителя – OUI –  80-30-49

Задание  5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

Имя совпадает с именем, которое получили при использовании утилиты ipconfig.

Задание  6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

IP-адрес внутренней петли - 127.0.0.1

Задание 8. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Задание 9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

Задание 11. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное 17.

Задание  12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Задание 13. С помощью утилиты tracert  определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert  определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие  интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите  IP- адреса шлюзов.

Строки, соответствующие интерфейсу внутренней петли (loopback)  2, 3, 4:

127.0.0.0 (сетевая маска 255.0.0.0, интерфейс 127.0.0.1)

127.0.0.1 (сетевая маска 255.255.255.255, интерфейс 127.0.0.1)

127.255.255.255 (сетевая маска 255.255.255.255, интерфейс 127.0.0.1)

Строки, соответствующие широковещательным (broadcast) адресам:

192.168.56.255 (сетевая маска 255.255.255.255, интерфейс 192.168.56.1)

192.168.100.255 (сетевая маска 255.255.255.255, интерфейс 192.168.100.17)

255.255.255.255 (сетевая маска 255.255.255.255, интерфейсы 192.168.56.1 и 192.168.100.17)

IP-адрес шлюза: 192.168.100.1

Задание  17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

Задание  18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют  строки arp-таблицы. Определите  IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту  ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с  ближайшими IP-адресами.

IP-адрес появляется в таблице. Хост с этим IP-адресом ответил на ping.

172.20.10.5 — MAC-адрес 94-e2-3c-59-cc-2f

172.20.10.1 — MAC-адрес ba-41-a4-8e-14-64

Задание  19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и  IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Задание 22. Запустите утилиту  netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу ? Определите имена хостов и номера портов    внешних соединений .

В столбце "Локальный адрес" указаны адреса и порты, которые система использует для прослушивания соединений. Основные порты и службы, которые их прослушивают:

135 (TCP) — используется службой DCE/RPC (Microsoft RPC).

445 (TCP) — используется для SMB (Microsoft-DS), обычно используется для совместного использования файлов в сети.

49664–49669 (TCP) — это динамически выделяемые порты для внутреннего использования, часто используются различными службами ОС Windows, в том числе службами RPC.

5357 (TCP) — используется для Web Services for Devices (WSD), это протокол обнаружения устройств в сети.

3702 (UDP) — также используется для WSD.

5353 (UDP) — используется mDNS (multicast DNS) для обнаружения устройств в локальной сети.

В столбце "Внешний адрес" указаны внешние узлы, с которыми установлены соединения. Например:

20.54.36.229:443 (https) — соединение установлено с сервером по HTTPS (порт 443).

104.16.83.69:443 (https) — это также соединение по HTTPS с внешним сервером.

ecs-90-84-199-140

— это внешний сервер с доменным именем, установленное по HTTPS.

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы.

Задание  24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

Задание  26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.